AGUA: LIMITES RECOMENDADOS SEGÚN CATEGORÍA ANIMAL Y HUMANO (mg/l = ppm)

|  | pH | ST (mg/l) | CO3-- (mg/l) | HCO3- (mg/l) | SO4-- (mg/l) | Ca++ (mg/l) | Mg-- (mg/l) | Cl- (mg/l) | Na+ (mg/l) | NO3- (mg/l) | NO2- (mg/l) | As+ (mg/l) | F- (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaca de cría | 6-8 | <7000 | <90 | <1200 | <1500 | <200 | <500 | <4000 | <5000 | <200 | <10 | <0.2 | <2 |
| Vaca lechera | 6-8 | 2000-4000 | ídem | <500 | ídem | ídem | <250 | <2000 | <2000 | <100 | ídem | ídem | <1.5 |
| Recría y engorde | 6-8 | 2000-4000 | ídem | <500 | ídem | ídem | <400 | <2000 | <2000 | <100 | ídem | ídem | <1.5 |
| Consumo humano | 6.5-8.5 | <1.500 | <400 | ----- | <400 | ----- | ------ | <350 | ----- | <45 | <0.1 | <0.01 | Según tabla x Temperatura |

Referencias: pH: potencial hidrógeno, ST: sales totales,  CO3--: carbonatos, HCO3--: bicarbonatos, Ca++: calcio, Mg++: magnesio,

Cl-: cloruros, Na+: sodio, NO3-: nitratos, NO2-: nitritos, As+: arsénico, F-: fluor

Las equivalencias son: 10 g/litro =  10.000 mg/l = 10.000 ppm = 1%.

Tabla II: Límites máximo de FLUOR en función de la temperatura ambiente

| Temperatura media y máxima del año (°C) | Límite recomendado de Flúor |  |
| --- | --- | --- |
|  | Límite mínimo (mg/l) | Límite máximo (mg/l) |
| 10-12° | 0.9 | 1.7 |
| 12.1-14.6° | 0.8 | 1.5 |
| 14.7-17.6° | 0.8 | 1.3 |
| 17.7-21.4° | 0.7 | 1.2 |
| 21.5-26.2° | 0.7 | 1.0 |
| 26.3-32.6° | 0.6 | 0.8 |